Stojan B32T

Návod.

Český překlad kopíruje posloupnost stran a odkazů Anglického a Německého originálu.

INDEX

1.		Předmluva							2

  - Předmluva							2

  - Platnost								2

  - Standardy								2

2.		Bezpečnost							3

  - Předmluva							3

  - Základní bezpečnost						3

  - Osobní ochrana						3

  - Stroje								3

  - Pracovní prostor						4

  - Výklad použitých symbolů					4

3.		Popis stroje							5

  - Hlavní díly								5

  - Použití								5

3.2.1	Všeobecně						5

3.2.2	Naklánění sloupku					5

3.2.3	Motor							5

3.2.4	Převodovka pojezdu a posuvu				6

3.2.5	Základna							6

3.2.6	Vystřeďovací pomůcka				6

3.2.7	Transport							6

3.2.8	Osazení motorem					7

4.		Práce se strojem						8

  - Příprava								8

4.1.1	Kotvení							8

4.1.2	Vyrovnání							8

4.1.3     Nasazení motoru a korunky				8

5.		Údržba								9

  - Preventivní údržba						9

  - Údržba								9

  - Seřízení / výměna kluzných bloků			                10

5.3.1     Seřízení bloků					                10

5.3.2	 Výměna bloků					                10

5.4     Odpad							                10

6.		Příslušenství						                11

7.		Garance									 11

  - Trvání							   	  11

  - Obsah              							  11

7.3    Podmínky							                11

8.		Technické údaje					                12

8.1	Rozměry							                12

8.2	Technické údaje					                12

9.		List dílů							                12

9.1	Objednávání						                12

9.2	Nákres							                12

10.		Prohlášení o shodě						  17

2

- Předmluva

  - Předmluva

Tento návod je psán pro uživatele vrtací soustavy B-32T. Instalační pokyny jsou míněny pro zkušené pracovníky. Tento návod obsahuje nejdůležitější informace pro instalaci, používání, skladování a údržbu zařízení.

Další informace je možno získat od Huddy Diamonds s.r.o.

Tel:  2 4446 1926

Fax: 2 4446 1927

Tento manuál musí být přečten pozorně každým pracovníkem. který používá tuto sestavu poprvé. Může se tak předejít nebezpečným situacím a časovým ztrátám na místě použití.

  - Platnost

Tento návod je platný pouze pro sestavu B-32T.

1.3 Standardy

Tento návod je psán v souladu s CE regulacemi a příslušnými technickými standardy. Příloha CE prohlášení o shodě st. 17.

3

- Bezpečnost

  - Předmluva

Při používání stroje dodržujte následující rady, sníží se riziko ohně, elektrického šoku a zranění. Před použitím stroje si přečtěte následující informace a dávejte pozor na rady.

  - Základní bezpečnost

Pozor  na vodu.

Zamezte odkapávní, protékaní nebo nechtěnému rozpojení  přívodu vody.

Odvádějte vyplachovací vodu, ku příkladu vysavačem. Udržujte zásuvky, zástrčky a kabely v suchu.

Berte v úvahu pracovní prostředí.

Dávejte pozor na to co děláte. Používejte zařízení uvážlivě. Nepoužívejte stroj jste-li unaven nebo nesoustředěn. Ujistěte se, že jste vždy schopen vypnou motor. (nouzové zastavení) Nepoužívejte stroj na kterém nefunguje správně ON/OFF přepínač.

  - Osobní ochrana

Správné oblečení

Nenoste volné oblečení a šperky, mohou být zachyceny pohyblivými díly stroje. Při práci ve volném prostředí se doporučují gumové rukavice a neklouzavá obuv. Zakrývejte dlouhé vlasy.

Používejte ochranné prostředky.

Noste helmu proti padajícím předmětům, rukavice proti ostrým hranám, brýle proti jiskrám a úlomkům. Jeli nutné používejte ochranou masku proti prachu. Sluchátka jsou doporučena při hluku přesahujícím 80 dB(A) při hluku přesahujícím 90 dB(A) jsou povinná.

  - Stroje

Používejte správný stroj a nepřetěžujte ho.

Používejte stroj pouze na práce pro které byl navržen. Je lepší a bezpečnější používat pouze korunky o takových průměrech na které jsou jednotlivé doporučené rychlosti.

Předcházejte nechtěnému spuštění.

Přepněte přepínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku když je stroj nepoužíván, při údržbě a výměně příslušenství. Zkontrolujte, že přepínač je v pozici OFF při zasouvání zástrčky.

Pečlivě udržujte stroj.

Udržujte nástroje čisté a ostré, podají lepší a bezpečnější výkon. Dodržujte pokyny pro údržbu.

Udržujte držadla čistá, suchá a nezamaštěná.

Kontrolujte poškození stroje.

Kontrolujte seřízení a upevnění pohyblivých dílů. Kontrolujte poškození dílů a jakékoliv podmínky, které by mohly ovlivnit normální používání stroje. Kryt nebo poškozené díly by měly být  správně opraveny nebo vyměněny autorizovaným servisním střediskem.

Používání příslušenství a přídavků.

Používání příslušenství a přídavků jiných nežli doporučených v tomto návodu nebo našem katalogu může představovat riziko úrazu.

4

Prodlužovací kabely

Používejte pouze nepoškozené prodlužovací kabely určené k venkovnímu použití a z dostatečným průřezem. Kabel vždy úplně roztočte aby jste předešli zahřátí a případnému roztavení. Nepoužívejte  kabel na přenášení stroje, nevytahujte zástrčku za kabel. Ochraňujte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami.

Oprava stroje pouze odborníkem

Elektrickou energií poháněné stroje musí vyhovovat daným bezpečnostním předpisům. Pouze odborník smí opravovat takovéto stroje, jinak je pracovník používající stroj vystaven riziku úrazu.

  - Pracovní prostor

Udržujte čistotu a pořádek  na pracovišti

Přeplněný pracovní prostor přitahuje úrazy. Nevpouštějte nepovolané osoby nebo zvířata do pracovního prostoru, nenechte je dotýkat se stroje. Zajistěte zachytávání odpadu a vody při práci v patrech nebo na střeše. Není-li stroj používán musí být uskladněn na suchém zamčeném místě , mimo dosah dětí.

Berte v úvahu okolí pracoviště

Pracoviště musí být dobře osvětlené. Dejte pozor na kabely el. vedení (včetně podzemních) , rozvodní trubky a armatury. Nepoužívejte elektrickou energií poháněné stroje v blízkosti hořlavin a za deště.

Udržujte pracoviště bezpečné.

Nasazujte doplňky a nástroje správně, zabezpečte proti uvolnění. Ujistěte se že všechny klíče a nastavovací pomůcky jsou ze stroje sejmuty před nastartováním. Ujistěte se, že všechny bezpečnostní kryty jsou na místě a udržujte bezpečný odstup od pohyblivých (nebezpečných) dílů.

Udržujte vždy bezpečný postoj a rovnováhu.

  - Výklad použitých symbolů

Následující symboly jsou požívány v návodu jako varovné signály.

Neuposlechnutí může způsobit úraz.

STOP Neuposlechnutí může způsobit poškození stroje.

Žárovka Následování může zvýšit efektivitu.

5

- Popis stroje

  - Hlavní díly

Na obrázku 3.1 jsou označeny hlavní díly. Také strana 12 nákres. Hlavní díly jsou

- základna

- kolečko

- stabilizační tyč

- držák

- sloupek

- páka

- pojezd

- stavěcí šrouby

  - Použití

    - Všeobecně

Sestava B-32T je navržen pro vrtání diamantovými korunkami. Může být používána na vrtání v betonu asfaltu kameni a náhražkách kamene. Funkce sestavy spočívá v usazení a navádění motoru a korunky v průběhu vrtání. Maximální povolený průměr korunky je u sestavy B-32T 400 mm.

3.2.2 Naklánění sloupku. (obr. 3.2)

Sloupek může být nakloněn maximálně pod úhlem 45 stupńů. Povolte šrouby 1,2 a 3 a nakloňte sloupek do žádané polohy. Znovu utáhněte šrouby.

3.2.3 Motor

Motor je k pojezdu upevněn pomocí rychloupínacího bloku a jeli potřeba přídavného bloku.(Záleží na typu motoru. Toto umožňuje používat různé typy motorů na všech sestavách používajících Adamas rychlovýměný systém.

6

3.2.4	Převodovka pojezdu a posuvu (obr.3.3)

Pojezd dává motoru a korunce stabilní vedení po sloupku. Na sloupku je vyznačena hloubka 9 a náklon. Pojezd je vybaven zarážkou 5  na zaaretování v horní pozic, kluznými vložkami ve šroubu 8 a dvěmi vodováhami 6 a 7. Pojezd poskytuje tři možná upevnění páky 3 a dvě rychlosti posuvu.

Možnosti ukazuje tabulka dole.

Další díly pojezdu.

- Knoflík

- Převodovka

- Páka

- Upevnění motoru

- Zarážka

- Vodováha

- Vodováha

Tabulka 3-1

| Pozice páky | Poměr | Pohyb na otočku | Použít na |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlevo na hřídeli | 1 : 1 | 21 mm | beton |
| Vpravo na hřídeli | 1 : 1 | 21 mm | beton |
| Vpravo na redukci | 2 : 2,5 | 8,4 mm | armování, tvrdý beton |

3.2.5 Základna (obr.3.4)

Základna 7 je používána na  uchycení sestavy k podlaze nebo zdi za použití M12 kotev v pozici 1.

Použitím čtyř stavěcích šroubů3 je možno srovnat sestavu s podlahou. Dva držáky po stranách se používají na přesné usazení při vrtání do zdi. Dále je možno používat teleskopický rozpírač. Plát 2 zapírá sloupek při rovném vrtání. Při vrtání pod úhlem je možné po povelení šroubů plát přehodit nebo sundat. (3.2.2)

3.2.6 Vystřeďovací pomůcka(obr.3.4)

Pomůcka 5 je používána na vystředění sestavy bez  motoru/korunky. Po povolení šroubů 4 lze pomůcku nastavit do potřebné pozice v relaci k použitým vložným blokům motoru.

3.2.7 Transport (obr.3.4)

Za použití rukojeti mezi stabilizačními tyčemi a pedálu na základně sestavu nakloníte na kolečka 8. Díky nízké váze a kolečkům je velmi snadné sestavu B-32T přemisťovat.

7

3.2.8 Osazení motorem

Sestavu B32T je možno osadit různými motory. Je důležité používat odpovídající otáčky pro tu kterou korunku. V tabulce 3-2 jsou uvedeny některé  odpovídající motory. Pro různé druhy motorů jsou různé mezibloky a přídavné bloky. (viz. příslušenství str.15) Vemte na vědomí, že rychloupínač (někdy vrůzné kombinaci s blokem motoru) je vždy zapotřebí.

Otáčky (RPM) v tabulce jsou pouze orientační. V praxi se mohou lišit v závislosti na materiálu, korunce a podmínkách.

8

- Práce se strojem

  - Příprava

Příprava se dělá ve třech etapách

4.1.1 Kotvení

Etapa 1

Kotvení za pomoci šroubu a lešenářské matky

Vyvrtejte odpovídající díru

 Vložte kotvu M12 do stěny, podlahy, stropu.

 Zašroubujte šroub do kotvy.

 Nasaďte základnu stojanu drážkou přes šroub.

 Nasaďte a utáhněte křídlovou matici.

4.1.2 Vyrovnání

Etapa 2

 Vyrovnejte základnu za použití vyrovnávacích šroubů.

    - Nasazení motoru a korunky

Etapa 3

 Posuňte pojezd do horní polohy a zaaretujte. Aretování může být uvolněno vytažením 		     knoflíku na straně pojezdu..

 Nasaďte motor do rychloupínače a upevněte páku.

 Našroubujte korunku nebo prodlužovací tyč na hřídel motoru. Pro snadnější snímání lze 		    používat měděný mezikroužek.

 Připojte přívod vody a otevřete kohout. Nepoužívejte znečištěnou vodu.

 Odvádějte vodu bezpečným způsobem ku příkladu odsáváním. Zamezte kontaktu vody 	    s jakýmkoli eklektickým vedením, zařízením příslušenství či součásti stroje. Používejte		    sběrač vody (číslo art. 793040) při vrtání nad hlavou.

 Zkontrolujte upevnění všech součástí a dbejte bezpečnostních předpisů.

9

5. ÚDRŽBA

5.1 Preventivní údržba

Mimo preventivní údržbu (níže) bezpečnost pracovníků a životnost stroje může být zvýšena 	následujícím:

 Zacházejte se strojem s péčí

 Čistěte stroj

 Přepravujte stroj v dřevěné přepravce (možnost)

 Není-li stroj po delší dobu používán naolejujte ho a uložte na suchém místě

5.2 Údržba

Obecně, pravidelná údržba (kontrola, čištění, mazání) má kladný dopad na bezpečnost provozu a 	životnost stroje.

ODPOJTE EL. PROUD OD MOTORU PŘI ÚDRŽBĚ A OPRAVÁCH. OCHRAŇTE EL. MOTOR PŘI ČIŠTĚNÍ.

Stroj vyžaduje velice málo údržby. Doporučená údržba a její intervaly jsou v následující tabulce 5-1

Tabulka 5-1

| Interval | Činnost | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Po každém použití | Vyčistit:  vedení  rychlovýměnné upínání | vodou vodou + nastříkat teflonovým sprejem |
| Týdně | Prohlédnou a zkontrolovat:  poškození |  |
|  | Zkontrolovat kluzné vložky:  nastavení  opotřebení | upravit jeli nutno vyměnit jeli nutno |
| Měsíčně | Mazání:  hřeben  stavěcí šroub |  |
| Ročně | Velký servis | Adamas nebo autorizovaný prodejce |

10

5.3 Nastavení a výměna kluzných vložek

5.3.1 Nastavení kluzných vložek

(Figure 5-1)

V důsledku tření mezi vložkami a sloupkem dochází k jejich opotřebení. Po určitém čase vznikne 	mezera mezi vložkou a vodící lištou na sloupku.

Mezeru odstraníme následovně:

- Povolíte šroub (3) .

- Nastavovací šroub (2) se utahuje až mezera eliminována

- Šroub (3) se opět utáhne

5.3.2 Výměna kluzných vložek

(Figure 5-1)

Když jsou vložky opotřebeny natolik, že nemohou být nastaveny, musí být vyměněny.

- Povolte šrouby 3 šestihraným klíčem

- Povolte šrouby 2

- Sundejte horní plát 40 na vršku sloupku.

- Posuňte pojezd do horní pozice

- Sundejte pojezd ze sloupku

- Vyndejte kluzné bloky 1 a nasaďte nové

- Nasaďte pojez na sloupek

- Sjeďte pojezdem doprostřed sloupku

- Utáhněte šrouby 2 až do vymezení mezery

- Utáhněte šrouby 3

5.4 Likvidace materiálu

Při likvidaci odpadového materiálu prosíme berte ohled na životní prostředí.

11

6.	Příslušenství

Následující je dodáváno s soupravou

| Díl | Popis | Objednací číslo |
| --- | --- | --- |
| Klíč | 17 x19 | G1006 |
| Klíč | 30 | G1003 |
| Šestihranný klíč | SW5 | G1031 |
| Šestihranný klíč | SW8 | G1032 |
| Návod | Stojan B32-T | - |

7. GARANCE

7.1 Trvání

Na stojan B-32T šest měsíců ode dne dodání.

7.2 Obsah

Garance se vztahuje pouze na materiálové a výrobní závady.

Garance se nevztahuje na:

- stroj byl vystaven přepjetí

- stroj byl používán na jiné účely než na jaké byl navržen

- nebyla prováděna běžná údržba

- pracovník nepracoval v souladu s návodem

- stroj byl používán neškoleným personálem

- stroj byl opraven za použití jiných než ADAMAS originálních dílů

- opotřebitelné díly

7.3 Podmínky

V případě reklamace kontaktujte nejdříve dodavatele. V případě zaslání stroje na opravu dbejte na to, aby byl stroj pečlivě zabalen a ochráněn proti poškození.

12

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

8.1 Rozměry

Délka									520 mm

Šířka									380 mm

Výška								                    980 mm

Hmotnost							 	9,5 kg

7.2 Technické údaje

Upínání motoru				 ADAMAS  rychlovýměnný systém / ADAMAS držák motoru

Korunka								             max. 320 mm

Korunka v kombinaci s vodním kolektorem 			             max. 280 mm

Korunka bez kolektoru a s vložným blokem			             max. 400 mm

Délka korunky							             max. 500 mm

Úhel náklonu							             max. 45o

Posuv								         21 mm / 8,4  mm

9. LIST DÍLŮ

9.1 Objednávání

Při objednávání náhradních dílů nebo příslušenství prosíme uvádějte následující informace:

-	Typ stroje a sériové číslo. Najdete na typovém štítku.

-	Číslo dílu podle listu dílů nebo příslušenství.

9.2 Nákres

Na následujících stránkách najdete nákresy stojanu a odpovídající listy dílů.