VRTACÍ ELEKTROMOTOR

WEKA DK11/12/13/14/16/17/18,

DK116/118/119

Návod k obsluze

Prosím čtěte pozorně tento návod předtím, než začnete používat stroj.

Jádrová vrtačka pro diamantové vrtání značky WEKA představuje stroj vynikající kvality se kterým budete zajisté spokojeni, pokud ho budete používat správně a dle manuálu.

Specifikace

| Typ stroje |  | DK11 | DK116 | DK118 | DK119 | DK12/13/14 | DK16/17/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnota nominálního napětí | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Hodnota nominálního proudu | A | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Hodnota nominálního příkonu | W | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Výkon | W | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1340 |
| Hodnota nominální frekvence | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Rychlost (plné zatížení) | ot/min | 6500 | 1500 | 430 | 430 | 580/1400/2900 | 540/1200/2520 |
| Průměry vrtu -beton ve stojanu | mm | 10-30 |  |  | 100-250 | 15-130 | 20-180 |
| Beton v ruce | mm | 10-30 |  |  | 100-250 | 15-80 | 20-100 |
| Zdivo v ruce | mm | 10-50 | 50-82 | 100-250 | 100-250 | 20-150 | 20-180 |
| Hmotnost | kg | 5,5 | 5 | 5,4 | 5,4 | DK12/14: 5,9 DK13: 6,3 | DK16/18: 5,9 DK17: 6,3 |
| Uchycení nástroje | G ½“, 1 ¼“ UNC + G ½“, M33/3, M16 (DK116) |  |  |  |  |  |  |

Provozní údaje

| Převodový stupeň / rychlost | ot/min | 1/580/540 | 2/1400/1200 | 3/2900/2520 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kroutící moment/pojist.spojka | Nm | 58 | 25 | 12 |
| Jádrová korunka Diamant/beton | mm | 65-130 | 30-55 | 15-25 |
| Voda-výplach DK12/13/14/16/17/18 cca | l/min | 1 | 0,7 | 0,5 |
| Voda–výplach DK11 cca | l/min | 0,3 – 0,5 |  |  |
| Voda–výplach DK119 cca | l/min | 1 – 1,5 |  |  |

- TECHNICKÝ POPIS

DK11 je ruční vrtačka pro diamantové jádrové vrtání s přípojkou na vodní výplach. Slouží převážně k vrtání pro kotvící techniku.

DK 116 a DK 118 jsou vrtačky pro suché vrtání. Nemají vodní přípojku a mohou být proto používány pouze pro vrtání zdiva. DK 116 je pak speciální stroj pro přípravu děr pro elektro zásuvky v elektroprůmyslu. DK 118 je vyvinuta k vrtání velikých děr do zdiva, komínového a keramického potrubí. DK 119 slouží speciálně k vrtání velikých děr do betonu, zvláště do kanalizačních trubek.

DK 12/16 jsou univerzální jádrové vrtačky s přípojkou na vodní výplach. Mohou být používány s držením manuálním i ve stojanu (3). Jsou vhodné pro vrtání kamene, betonu a zdiva.

DK 13/17  jsou univerzální jádrové vrtačky, které mohou být použity k vrtání za mokra (přípojka vody – adapter 1a) i za sucha (s výfukem prachu – adapter 1b). Mohou být používány s držením manuálním i ve stojanu (3).

DK 14 a DK 18 jsou jádrové vrtačky s vodním výplachem.  Mohou být používány pouze s uchycením ve stojanu.

Vrtáním uvolněný materiál je odplavován vodou vedenou diamantovou korunkou (4). Výplach může být řízen kuličkovým ventilem (1a). Současně je chlazen i nástroj (vrtání za mokra). Vrtným nástrojem (4) je diamantová korunka. Je to ocelová trubka osazená (pájenm nebo přivařením) segmenty s diamanty. Korunka je vybavena uchycením G ½“ nebo 1 ¼“ UNC.

Pokud je to nezbytné, je výplachová voda čerpána skrz sběrací kroužek díky sací jednotce (5).

UPOZORNĚNÍ: Při vrtání přímo nad strojem (vrtání nad hlavou) je NEZBYTNÉ použít perfektně fungující objímku pro odvod vody. VODA SE NIKDY NESMÍ DOSTAT DO MOTORU!!!

Pouze pro DK 13/17: výfukem odvrtaného materiálu skrze vrtnou korunku a hadicovou spojku (1b) vysavačem, je chlazen také nástroj, ale to je možné pouze při vrtání ve zdivu.

  - Rámec dodávky

| DK 11 | Diamantová jádrová vrtačka (1), s výstupkem k přípojení vody (1a), rukojeť se stahovacím kroužek (1c), PRCD chránič el. přívodu (1d), přepravní skříňka a návod k obsluze. Zvláštní příslušenství: přípravek k rozjezdu vrtání s kroužkem připojení vody WR10. |
| --- | --- |
| DK 12/16 | Diamantová jádrová vrtačka (1), s kuličkovým ventilem a výstupkem k přípojení vody (1a), rukojeť se stahovacím kroužkem (1c), PRCD chránič el. přívodu (1d), přepravní skříňka a návod k obsluze. Zvláštní příslušenství: přípravek k rozjezdu vrtání s kroužkem připojení vody. |
| DK 13/17 | Diamantová jádrová vrtačka (1), s kuličkovým ventilem a výstupkem k přípojení vody (1a), koncovkou (1b), rukojeť se stahovacím kroužkem (1c), PRCD chránič el. přívodu (1d), přepravní box a návod k obsluze. Zvláštní příslušenství: elastický průbojník, přípravek k rozjezdu vrtání s kroužkem připojení vody. |
| DK 14/18 | Diamantová jádrová vrtačka (1), s kuličkovým ventilem a výstupkem k přípojení vody (1a), PRCD chránič el. přívodu (1d), přepravní skříňka a návod k obsluze. |
| DK 116/118 | Diamantová jádrová vrtačka (1) s adaptérem pro odsávání prachu, přepravní skříňka a návod k obsluze. |
| DK 119 | Diamantová jádrová vrtačka (1) s kuličkovým ventilem a výstupkem k připojení vody (1a), PRCD chránič el. Přívodu (1d), přepravní skříňka a návod k použití. |

  - Hluk, emise a vibrace (EN 50144)

Typická A-hodnota zvukového tlaku je 86 dB(A)

Typická A-hodnota zvuku je 99dB

Typická hodnota zrychlení je 2,5m/s2

- PŘÍPRAVA

Ujistěte se že stroj nebyl poškozen během přepravy. Ujistěte se že nominální hodnota napětí v připojované síti je stejná jako hodnota na štítku hodnot na vrtačce.

  - Připojení k elektrické síti

Na základě předpisů EN61029-1 a IEC 1029-2-6 musí být připojení jádrové vrtačky k elektrickému napětí provedeno přes reziduální proudové zařízení (RCD, PRCD) a to ke správně uzemněné zásuvce.

V souladu s těmito regulacemi jsou vrtačky WEKA s vodním výplachem vybaveny vloženým chráničem vřazeným na kabelu (dále PRCD). Tento chránič obsahuje jak RCD chránič tak podpěťový vypínač.

PRCD musí být zapnuto použitím tlačítka „ON“ ihned po zapojení do sítě elektrického napětí. V případě poklesu napětí se PRCD vypne a musí potom být opětovně zapnuto pro obnovení dodávky elektrického proudu.

Nominální proud resp. úbytek proudu při kterém se PRCD vypne je 30mA.

POZOR: PRCD NESMÍ ležet ve vodě!

Musí být kontrolováno na bezchybnou funkci v pravidelných intervalech (před každým spuštěním) a to zmačknutím tlačítka „TEST“

NIKDY nepracujte s jádrovou vrtačkou bez RCD nebo PRCD (přímo z rozvodné sítě).

  - Připojení vody

Připojte vodu k vodnímu zdroji pomocí vstupního ventilu.

POZOR: maximální vodní tlak je 3 bary.

Jako připojovací prvek k vrtačce použijte GARDENA spojku. Tuto spojku můžete obdržet v některém ze zahradních center nebo stavebním hypermarketu. Požívejte pouze čistou vodu! Znečištěná voda značně narušuje odvod tepla na povrchu chladiče což zvyšuje pravděpodobnost totálního zničení motoru. Také se díky znečištěné vodě velice rychle opotřebovávají těsnění.

Pokud utíká voda z kohoutku na přívod vody, je třeba vyměnit těsnění. Toto je možné pouze v autorizovaném servisním centru.

Po použití vrtačky vodní spojku otevřete tak, aby se chladící voda dostala ven z chladícího okruhu. To je důležité zejména v zimním čase, kdy může dojít k poškození stroje zamrznutím vody.

  - Upevnění motoru ve vrtacím stojanu

Ve vrtacích stojanech jsou vrtačky DK 11/12/13/14 upevňovány u převedovky svěrou prům. 60 mm. Stroj vkládejte pouze do stabilního stojanu vybaveného odpovídající kroužkovou svěrou, který má precizní vedení bez tolerancí. Dělené zařízení, kde svěry nedoléhají přesně ve středu krku převodovky, je nevhodné a ničí ji.

Zajistěte, aby osa stroje byla naprosto paralelní se sloupem stojanu.

  - Hlavní vypínač (1e) a proudová ochrana

Po zapnutí se motor rozbíhá pomalu a zlehka. Pokud je stroj přetížen, elektronika motoru přepne do pulsujícího provozu aby naznačila obsluze přetížení. Pokud ani potom není síla snížena, motor se během několika vteřin vypne. Po opětovném zapnutí se motor opět rozbíhá pomalu a zlehka.

Před opětovným nastartováním motoru se ujistěte, že se vrták může volně otáčet a není zablokovaný ve vrtané díře.

Elektronika motoru může být dočasně použita na 260 Voltů. Nicméně vyšší napětí než 260V může způsobit neopravitelné škody. Toto platí zejména při použití elektrocentrál, které mohou být nebezpečné kolísáním napětí.

  - Změna převodu

DK 12/13/14/16/17/18 jsou vybaveny 3 rychlostním převodovkou.

Nikdy nepoužívejte sílu ke změně převodu a měňte rychlost pouze pokud je stroj zastavený. Vždy vyberte správnou rychlost pro používaný průměr vrtáku (viz. předcházející tabulka a štítek na stroji).

  - Bezpečnostní spojka

Integrovaná kluzná spojka chrání obsluhu, stroj i nástroj před velikým mechanickým přetížením.

Zajistěte, aby spouštěcí čas spojky nebyl delší než 2-3 sekundy, jinak se razantně zvýší zahřátí i opotřebení vrtačky.

- UVEDENÍ DO PROVOZU

  - Diamantová jádrová korunka

Uchycení nástroje je připraveno pro standardní korunky s hřídelí s vnějším závitem G ½“,  1 ¼“ UNC respektive  nově M33/3 závitem. Doplňkový popis O3 (jako DK 1203) kombinuje vřeteník  - samice G ½“ a samec 1 ¼ UNC. Používejte pouze vhodné a kvalitní nástroje. Doplňkový popis 08 (jako DK 1108) – vnější závit M33/3. DK 13/17 je vybavena vřetenem 1 ¼“ UNC. Použitím přídavného odaptéru (2) je možno nástroje se závitem samice G ½“ .

Používejte pouze vhodný diamantový nástroj a zajistěte, aby segmenty měli dostatečný vnější i vnitřní přesah ocelového nosiče (tubusu).

Aplikujte vodovzdornou vazelínu na závit nástroje, aby se dal nástroj po práci snáze uvolnit.

Zajistěte že radiální házivost (excentricita) vrtací korunky není větší než 1mm, v případě DK 11 ne větší než 0,5 mm

Výměna nástroje u DK 1108: tento stroj je vybaven vřetenem se speciální aretací, která dovoluje snažší výměnu nástrojů. Korunka s tímto novým závitem obvykle není tak utažená, abychom potřebovali k uvolnění nástroj. Pro aretaci vřetene a uvolnění korunky stiskněte knoflík zámku.

Nikdy nemačkejte knoflík zámku za běhu stroje!

K výměně korunek vždy požívejte vhodné klíče. Vřeteno stroje pak držte druhým klíčem.

K uvolnění korunky nikdy nepoužívejte kladivo nebo něco podobného. V případě nutnosti používejte nástavce klíčů.

  - Vrtání s vedením ve stojanu

Vzhledem k tomu, že je vrtací stojan není součástí dodávky,  jsou v tomto návodu zmíněny jen nejdůležitější vlastnosti potřebné při použití.

Dbejte prosím zvýšené pozornosti provozním pokynům ke stojanu.

Metoda upevnění hmoždinkami:

Jedná se o nejčastější metodu. Používejte pouze kovové hmoždinky, jejichž průměr je alespoň 10mm.

Je také možné upevnit stojan vhodným rychloposuvem vůči pevné zdi (tzn. „do rozpěry“).

Vhodné stojany jsou nabízeny distributory diamantových nástrojů a malé stavební mechanizace.

Metoda upevnění pod tlakem:

Pokud fixujete stojan vývěvou, dbejte, aby byl podtlak dostatečně vysoký. Dbejte také, aby těsnění nebylo opotřebované. Při uvolňování regulačních šroubů podtlaku na základní desce vrtačky dbejte, aby byla vrtačka uchycena skutečně pevně a stabilně.

3.3 Vrtání s ručním vedením

Nastavte objem vody na kuličkovém ventilu (1a) tak, abyste zajistíli zcela volné vyplavování materiálu z vrtané díry. Tvorba bláta kolem vrtané díry ukazuje na příliš málo vody. Vrtačku držte co nejpevněji. Obráběné plochy se na začátku dotýkejte korunkou v mírném úhlu (cca 30´ k ose rotace) nebo ještě lépe použijte startovací přípravek (zvláštní příslušenství). Až si korunka předvrtá svou cestu z 1/8 až ¼ svého obvodu, zvedněte vrtačku do polohy s osou rotace v pravém úhlu k povrchu.
Použijte odpovídajícím počáteční tlak dle vzorce: vrtaný průměr v mm x 8 = přítlačná síla v Newtonech.

Zvláště pro větší korunky používejte startovací přípravek, který vám pomůže udržet správnou pozici pro prvních pár milimetrů. Zjednodušeně to může být dřevěný přířez s vybráním pro segmenty a trojúhelníkovým vedením těla korunky.

DK 11 s kroužkem přípojení vody: nastavte pozici plynové pružiny na kroužku vodní přípojky do pozice, kdy právě vyčnívá 2 cm nad okraj segmentu. Upravte koncovku hadice přívodu vody. Pak nastavte korunku do pravého úhlu s obráběnou plochou a použijte odpovídající přítlak k překonání tlaku plynové pružiny.

UPOZORNĚNÍ: mějte na paměti, že stroj pracuje s velikým kroutícím momentem, zvláště při práci s prvním převodovým stupněm. Manuálně proto vrtejte pouze se zvláštní opatrností. Zvláště, když vrtáte průměr nad 60 mm. V případě náhlého zablokování korunky, nehledě k bezpečnostní spojce, můžete dojít ke ztrátě kontroly a vážnému zranění. Varujte se práci v blízkosti obličeje.

  - Suché vrtání

V případě vrtání za sucha upevněte  výfukovou hadici na koncovku (DK 13/17), resp. do prachového výfuku (DK 116/118) a vysavač spusťte. Pro přesné vrtání použijte vodící nástroj AS 13 dostupný k vrtačkám DK13/17. Ten je uchycen ve vřeteni a po dosažení hloubky 10 mm se musí odebrat. Vrtačky DK 12/13/16/17 mohou být alternativně uchyceny v pomocném přípravku, který také obsahuje kroužek k připojení vody.

Při použití vrtání za sucha je naprosto nutné použití výkonného vysavače prachu, jehož filtr se neucpává. Vrtat za sucha je možné pouze do naprosto suchého zdiva. Jinak hrozí ucpání.

Před vrtáním suchou cestou s vrtačkou DK 13/17, v návaznosti na zabránění ucpání, dávejte pozor na to, aby byla vnitřní strana vřetene absolutně suchá.

3.5 Obecné pokyny pro vrtání
Nastavte správné množství vody  při použití kuličkového ventilu, aby docházelo k úplnému vyplavování uvolněného materiálu ven z díry. Pokud se na okraji tvoří bláto, nevyplachuje se vrt dostatečně. Pro vrtání použijte potřebnou sílu. Pokud budete tlačit málo, diamanty na vrcholu vrtací korunky se „zaleští“. V takovém případě se bude rychlost hloubení postupně snižovat až se zastaví.

V takovémto případě je třeba „nabrousit“ segmenty v abrazivním materiálu (uhličito-křemičitý brousek).

Pokud narazíte během vrtání na silnou armaturu, je třeba vyvinout zpočátku vyšší sílu.

Při vrtání armatur můžete použít větší přítlačnou sílu a tedy nižší převodový stupeň.

Dbejte na to, aby korunka nevibrovala. To by vedlo k vylamování diamantů silou.

Pokud se vrták zablokuje, nevyprošťujte ho zapínáním a vypínáním vrtačky. Je třeba vypnout okamžitě vrtačku a uvolnit korunku otáčením doleva a doprava za použití vhodného klíče. Opatrně odeberte vrtačku z vrtané díry.

Dbejte na to, aby nedošlo k navrtání vodovodního nebo elektrického vedení. V případě pochyb použijte ke zjištění stavu detektor.

- ÚDRŽBA

POZOR: Elektromotor musí být při údržbářských nebo opravářských úkonech vždy odpojen od elektrické sítě!

Vyčistěte stroj po každém použití. Stejně tak očistěte a navazelínujte závit pro upevnění nástroje.

Vždy k čistění použít navlhčený hadřík. Ulpělé usazeniny lze odstranit kartáčem.

Mokré čistění vrtačky nepřichází zásadně do úvahy. Do elektromotoru,  zástrček, spínačů, atd. nesmí z bezpečnostních důvodů vniknout voda, čistící prostředky ani pára. Zajistěte čisté ventilační otvory.

Poškozené PRCD, vodiče a zásuvky musí být OKAMŽITĚ opraveny nebo vyměněny autorizovanou firmou (prodejcem).

  - Olejová lázeň převodu

Převodový olej má být měněn po každých 100 hodinách provozu. Zajistěte že toto je provedeno ve specializované dílně nebo si alespoň vyžádejte technické dokumenty pro tuto činnost.

POZOR: Pokud dojde k úbytku převodového oleje, okamžitě zastavte stroj. Nedostatek oleje poškodí převodovku.

  - Uchycení vody

Pokud voda uniká přepadovou dírou na spojovacím kroužku (položka 91), těsnění rotační hřídele (položky 131 a 133) musí být okamžitě vyměněna. To je možné udělat pouze v autorizované dílně prodejce!

  - Uhlíky

Uhlíky by se měly zkontrolovat po cca 300 hodinách práce a vyměnit, pokud je to třeba. To by měl, stejně jako všechny ostatní práce na stroji, provádět vyškolený elektrikář s příslušnou kvalifikací a nejlépe v autorizovaném servisu prodejce.

- JEDNOTLIVÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORAMCE – prosím vezměte na vědomí!

Tento stroj je výhradně určen k průmyslovým účelům a to pouze osobou která je k tomu vyškolena. Správné použití je pouze k vrtání kamene, betonu či zdiva.

Vrtacím nástrojem je jedině diamantová korunka - trubka osazená napájenými segmenty nasycenými diamanty.

Pro obsluhu je třeba dodržet vhodná opatření.

Elektrické stroje je třeba pravidelně (1x za 6 měsíců) kontrolovat bezpečnostním specialistou.

Po každém přerušení vaší práce zapněte stroj jedině pokud jste se ujistili, že se vrták může volně otáčet.

Při vrtání přímo nad strojem je NEZBYTNÉ použít perfektně fungující objímku pro odvod vody.

VODA SE NIKDY NESMÍ DOSTAT DO MOTORU!!!

Po přerušení práce vždy před pokračováním nejdříve zkontrolujte, zda je korunka v pořádku a volně se ve vrtu otáčí..

Používejte ochranné pomůcky při práci s vrtačkou, zejména ochranu sluchu.

- ZÁRUKA

Společnost WEKA poskytuje záruku po dobu 12. měsíců od data dodání. Během této doby Vám budou napraveny všechny vady na materiálu a výrobě zcela zdarma. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, případně přetížení stroje a jeho používání v rozporu s běžným použitím a nedodržením instrukcí v tomto návodu. Záruka se dále nevztahuje na servisní zásah neautorizované osoby nebo použití neoriginálních náhradních dílů.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My tímto prohlašujeme pod vlastní odpovědností, že tento produkt odpovídá následujícím standardům: EN60204-1, EN 55014, EN 50082-2, EN 61000-3-2, EN 6000-3-3v souladu s regulací směrnicí 2006/95/EG, 98/37/EEC a 89/336/EEC.

Weka Elektrowerkzeuge

- RECYKLACE

Na základě nařízení EU 2002/96/RG jsme povinni odebrat zpět staré stroje za účelem jejich odborné recyklace (viz. štítek). Prosím nevyhazujte odpad do netříděného městského odpadu, ale stroj předejte zpět prodejci nebo do sběrného dvoru jako nebezpečný odpad.

- OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

POZOR: Při používání elektrického nářadí byste vždy měli dbát těchto základních bezpečnostních pokynů abyste maximálně předcházeli nebezpečí úrazu elektrickým proudem a případnému požáru. Tyto informace si pozorně přečtěte a zapamatujte a udržujte je blízko pracovního místa.

Pracovní prostředí

 Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavin v zaplynovaném nebo výbušném ovzduší.

- Berte ohled na okolí. Nevystavujte jednotku dešti. Nepoužívejte jednotku ve vlhku.

- Chraňte se před úrazem elektrickým proudem.  Zamezte kontaktu s uzemněnými částmi jako jsou trubky topení, trouby, ledničky apod.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Pracovní prostor

	Zamezte přístup dětem. Návštěvy by měli být mimo pracovní prostor.

	Udržujte pracoviště čisté. Neuspořádané pracoviště přitahuje úrazy. Pracoviště musí být dobře osvětlené.

	Zamezte kontaktu kabelu nebo prodlužováku se zdrojem tepla, olejem a ostrými hranami. Nenoste stroj za kabel!

- Provozujte stroj bezpečně.  Udržujte ho v suchém, uzamčeném prostoru, vzdáleně od neautorizovaných osob.

- Stroj nepřetěžujte, jedině tak bude pracovat lépe a bezpečněji.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Předcházení úrazům.

	Pracujte plynule, buďte pozorní a opatrní, stále sledujte co děláte.

	Noste přiléhavé oblečení bez volných (plandajících) častí. Sundejte si volně visící ozdoby                                          (šperky, bižuterii atd.) a upevněte si nebo pevně zakryjte dlouhé vlasy.

	Vždy noste ochranná sluchátka.

	Dále doporučujeme ochranné oblečení a pomůcky - helmu, brýle, prachový filtr, bezpečnostní obuv a rukavice

	Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve Vaší zemi.

- Zajistěte si stabilní pozici a bezpečné místo k udržení rovnováhy.

	Pracovníkovi který bude stroj používat vždy poskytněte všechny potřebné instrukce.

- Nepoužívejte jednotku k jiným účelům než ke kterým byla navržena.

- Dbejte o svůj stroj, udržujte ho v čistotě a provozuschopný, tak aby pracoval lépe a bezpečněji. Řiďte se návodem k údržbě a informacemi k údržbě při výměně nástroje. Pravidelně kontrolujte přívodní kabel a pokud jeví sebemenší známky poškození nechte ho vyměnit v uznávaném odborném servisu. Udržujte madla suchá a bez mastnoty.

- Po skončení dílčí práce či před jakoukoliv manipulací vypněte motor a odpojte od sítě elektrického napětí.

- Dbejte na to aby po montáži nástroje nikdy nezůstal klíč na nástroji. Ujistěte se před zapnutím že je klíč odstraněn.

- Zabraňte nechtěnému zapnutí. Nepřenášejte stroj připojený do rozvodné elektrické sítě. Při zapojování do rozvodné elektrické sítě se ujistěte že je vypínač na stroji vypnutý.

- Při práci na nezastřešených plochách použijte pouze prodlužovaní kabely odpovídající tomuto použití (s příslušnou třídou izolace).

- Před každým použitím je třeba stroj znova zkontrolovat, zda stroj nejeví známky poškození zejména v oblasti bezpečnostních zařízení. Zkontrolujte pohybující se části zda pracují správně a nezadrhávají se, že žádné části nejsou rozbité a také všechny ostatní části stroje jsou správně a přesně upevněny a že ostatní podmínky ovlivňující provoz stroje jsou bezpečné a správné.

- Poškozené bezpečnostní prvky a díly, včetně vypínačů, je třeba okamžitě vyměnit nebo spravit v odborném servisu.

- POZOR: Je třeba vždy používat pouze příslušenství a další vybavení, které je ukázáno v provozních instrukcích nebo nabízeno v náležitém katalogu. Použití jiného příslušenství může vést k ohrožení obsluhy a je mimo zodpovědnost výrobce/prodejce.

- Veškeré opravy vyžadují specialistu na opravy elektrických zařízení a pouze za použití originálních dílů.